附                       报价单

单位名称（盖章）：

单位地址：

联系人：            联系方式：

| 项目名称 | 工程概况及技术要求 | 单价 （元/平方米） |
| --- | --- | --- |
| 汽车实训室环氧砂浆薄涂地坪漆工程 | 一、工程概况 涂装厚度：总厚平均2.0mm 施工地址：广西商贸高技技工学校明阳校区汽车实训室 施工面积：暂定850平方米。（按施工实际面积算） 涂装颜色：颜色以色样为准。 |  |
|  | 二、技术要求 1、基面要求 ①一楼地面要求作防水处理，地面潮气小于6%。 ②水泥强度要达到C25以上。 ③地面无杂质。 ④地面平整要求2mm靠尺最大高低差小于2mm。 2、施工工艺 ⑴ 打磨干净地面，除尘，进行下一步。。 ⑵ 涂刷环氧底漆一遍，要求均匀无遗漏，进行下一步。 ⑶ 环氧漆砂浆中涂2遍，要求均匀无遗漏，进行下一步。 ⑷ 细磨片打磨，除尘，要求均匀无遗漏，进行下一步。 ⑸ 环氧中涂腻子一遍，要求均匀无遗漏，进行下一步。 ⑹ 滚涂环氧面漆一遍，要求均匀无遗漏，进行下一步。 ⑺ 完工后保养2-3天不得使用。 ⑻ 后勤验收人自检，再由我方负责人验收。 3、技术指标 环氧砂浆薄涂地坪漆. 项目; 单位; 指标. 表干时间; h; ≤4. 实干时间; h; ≤24. 粘接强度; Mpa; ≥2.0. 耐磨性; 750g/300r失重,g; ≤0.02. 铅笔硬度（擦伤）; H; ≥2H. 抗压强度; Mpa; 80. 抗弯强度; Mpa; 15. 耐盐水; 3%; 168h不脱落，允许轻微变色. 耐汽油; 120#; 168h不脱落，允许轻微变色. 保修期; 年; 保修2年，. 使用期; 年; 10年. |  |

注：报价为含税价